0625 Load Balancer 使用p4實作負載均衡器

我們現在所使用的網頁伺服器，一台機器如果性能比較好的，大概能服務一兩萬條連線，如果人數再更多，就沒有辦法負荷。所以，通常這種網頁伺服器都是用集群式的方式在服務，也就是說，它會開很多台，同時很多台在等待把使用者的請求服務分散掉，因為像一些購物節或者是搶票，使用者請求會非常多，幾台機器可能沒辦法應付，所以就會有很多台機器。

Connection hash

當很多的客戶，如果集中在一台，容易爆掉，所以負載均衡就是把客戶的請求平均分散到不同伺服器上，這樣的話每一台伺服器的壓力就比較小，反應時間快，如果全都集中在單一台就會來不及服務，就會產生佇列，瀏覽器畫面就會在那邊等待，所以我們希望，當一鍵按下去可以快速得到我想要的東西。

因為這些伺服器每台都會有一個ip，這些伺服器的ip叫做real ip (rip)，這個負載均衡器會有一個對外ip，叫做virtual ip (vip)。

為什麼要有vip？

因為當使用者要連線的時候，他們不會去記每一台的ip位址，所以就固定一個固定的ip，他們只要連到這個ip，就由它幫忙做分配。ex:選課系統

客戶的ip叫做client ip (cip)。

負載均衡器的概念就是，它會提供一個固定ip，只要連線連進來這個固定ip，它會自動幫你進行分發的動作。

只要來源相同，雜湊值就相同，如果來源不同，雜湊值相同的機率很小很小，如果真的相同，這種情況就稱為碰撞，那麼這個雜湊函數就不是很好。

p4-14寫法轉換成p4-16

執行步驟：

- 打開終端機，切到p4-test資料夾

- 建立資料夾(mkdir hash-lb)，並切到hash-lb資料夾

- gedit hash-lb.p4 &，去http://csie.nqu.edu.tw/smallko/sdn/LBP4.htm 把load_balance.p4複製並貼上

- 在終端機輸入指令p4c-bm2-ss –p4v 14 –pp hash-lb16.p4 hash-lb.p4

- gedit hash-lb16.p4 & 就把p4-14寫法轉換成p4-16了

p4-14轉p4-16網站：https://p4tw.org/%E5%B0%87-p4-14-%E5%BF%AB%E9%80%9F%E8%BD%89%E6%8F%9B%E8%87%B3-p4-16-%E6%96%B9%E6%B3%95/

負載均衡器

第一個實驗：

- 打開終端機，切到p4-test/hash-lb資料夾

- gedit commands.txt & ，一樣去LBP4.htm網站把s1-command.txt複製並貼上

- gedit p4app.json &，把p4app.json貼上

- 在終端機執行p4run，開啟三個終端xterm h1 h2 h3

- 在h3執行python –m SimpleHTTPServer 80

- 在h2執行echo “hi” > hi.htm 產生一個簡單的網頁，再執行python –m SimpleHTTPServer 80

- 在h1執行curl 10.0.0.1/hi.htm

每次存取的時候，就會選擇不一樣伺服器

量測效能指標的工具：apachebench

https://blog.miniasp.com/post/2008/06/30/Using-ApacheBench-ab-to-to-Web-stress-test

模擬同時最多十條連線，總共要有一千次存取，看看需要花多少時間

第二個實驗

先安裝ab：apt install apache2-utils

- 在剛剛的h1輸入 ab –n 1000 –c 10 http://10.0.0.1/hi.htm

- h2,h3就會跑，h1就會顯示100,200次的時間，最後做完會告訴你總共花了多久

- 接下來測試4台機器，先去p4app.json,s1-commands.txt改規則

- 再執行一次p4run，xterm h1 h2 h3 h4 h5

- h2,3,4,5把伺服器都打開python –m SimpleHTTPServer 80

- 在h1執行curl 10.0.0.1/hi.htm

若是失敗，可以再開一個h1，打開wireshark，選擇h1-etho並點左上角鯊魚鰭啟動，然後在h1執行curl 10.0.0.1/hi.htm，下面是問題畫面

接著可以到log資料夾(open/otherdocuments)把s1.log,s1_cli_output.log打開

在s1.log用search/find輸入0800，因為這是第一個ip封包，所以從這邊開始查

*Forward table是反向的時候才會用到，所以第一個基本上不會用到就是miss

*第二個使用hash function去挑1,2,3,4裡面的值出來看看挑到什麼值，所以是hit，所以它就會去挑0~4裡面的值，結果它挑2，規則上要+1就變成3

加完以後，基本上select是3，但下一個的egress_port是0000，而且是miss，這是問題所在！

原因是：剛開始設定的時候，這個表格只能記錄兩筆記錄，但我在commands裡面寫了四筆，也就是說，前面兩筆是有用的，後面兩筆是無用的，會導致後面這兩筆加不進去，所以只要把2改成1024(調大一點)就行

- 解決之後，重複上面4~6步驟，不斷在h1執行curl 10.0.0.1/hi.htm

- 發現幾乎都是在h4 & h5跑，所以改用ab –n 1000 –c 10 http://10.0.0.1/hi.htm跑看看，但還是一樣

- 只要把1000改10000，10改成100，就可以成功了

s1-commands.txt

table_set_default forward nop table_set_default ecmp_group nop 原來是0要改成a table_set_default ecmp_nhop nop table_set_default send_frame nop table_add forward set_nhop 10.0.1.1/32 => 00:00:0a:00:01:01 1 table_add forward set_nhop 10.0.2.2/32 => 00:00:0a:00:02:02 2 table_add forward set_nhop 10.0.3.3/32 => 00:00:0a:00:03:03 3 table_add ecmp_group set_ecmp_select 10.0.0.1/32 => 0 2(2改成4) table_add ecmp_nhop set_ecmp_nhop 1 => 00:00:0a:00:02:02 10.0.2.2 2 table_add ecmp_nhop set_ecmp_nhop 2 => 00:00:0a:00:03:03 10.0.3.3 3 table_add ecmp_nhop set_ecmp_nhop 3 => 00:00:0a:00:03:04 10.0.4.4 4 table_add ecmp_nhop set_ecmp_nhop 4 => 00:00:0a:00:03:05 10.0.5.5 5 如果目的地是10.0.0.1(vip位址)，就用hash去挑，2代表有兩個選擇，一個是1一個是2。如果定義hash的結果是1(bit)，代表要把請求丟給伺服器2，如果hash值是2就丟到伺服器3(第二台) 0代表base值是0，hash從0開始(參照load_balance.p4) 當封包回去的時候，要把原本的來源ip轉換成vip(原本是rip2，跑回來變vip 如黑板圖) table_add send_frame rewrite_sip 1 => 10.0.0.1

p4app.json

{

"program": "hash-lb16.p4",

"switch": "simple_switch",

"compiler": "p4c",

"options": "--target bmv2 --arch v1model --std p4-16",

"switch_cli": "simple_switch_CLI",

"cli": true,

"pcap_dump": true,

"enable_log": true,

"topo_module": {

"file_path": "",

"module_name": "p4utils.mininetlib.apptopo",

"object_name": "AppTopo"

},

"controller_module": null,

"topodb_module": {

"file_path": "",

"module_name": "p4utils.utils.topology",

"object_name": "Topology"

},

"mininet_module": {

"file_path": "",

"module_name": "p4utils.mininetlib.p4net",

"object_name": "P4Mininet"

},

"topology": {

"assignment_strategy": "manual",

"default_bw":10,

"default_delay":"1ms",

"auto_gw_arp": true,

"links": [["h1", "s1"], ["s1", "h2"], ["s1", "h3"],["s1", "h4"],["s1", "h5"]],

"hosts": {

"h1": {

"ip": "10.0.1.1",

"gw":"10.0.1.254"

},

"h2": {

"ip" : "10.0.2.2",

"gw":"10.0.2.254"

},

"h3": {

"ip": "10. 0.3.3",

"gw":"10.0.3.254"

}

"h4": {

"ip": "10. 0.4.4",

"gw":"10.0.4.254"

}

"h5": {

"ip": "10. 0.5.5",

"gw":"10.0.5.254"

}

},

"switches": {

"s1": {

"cli_input":"commands.txt",

"program": "hash-lb16.p4"

}

}

}

}

Load_balance.p4

#include <core.p4>

#include <v1model.p4>

struct meta_t {

bit<1>  do_forward;

bit<32> ipv4_sa;

bit<32> ipv4_da;

bit<16> tcp_sp;

bit<16> tcp_dp;

bit<32> nhop_ipv4;

bit<32> if_ipv4_addr;

bit<48> if_mac_addr;

bit<1>  is_ext_if;

bit<16> tcpLength;

bit<8>  if_index;

}

//在資料處理的過程當中，如果有一些比較重要的東西，可以放到metadata裡面

struct mymetadata_t {

bit<14> ecmp_select;

}

header arp_t {

bit<16> htype;

bit<16> ptype;

bit<8>  hlen;

bit<8>  plen;

bit<16> opcode;

bit<48> hwSrcAddr;

bit<32> protoSrcAddr;

bit<48> hwDstAddr;

bit<32> protoDstAddr;

}

header ethernet_t {

bit<48> dstAddr;

bit<48> srcAddr;

bit<16> etherType;

}

header ipv4_t {

bit<4>  version;

bit<4>  ihl;

bit<8>  diffserv;

bit<16> totalLen;

bit<16> identification;

bit<3>  flags;

bit<13> fragOffset;

bit<8>  ttl;

bit<8>  protocol;

bit<16> hdrChecksum;

bit<32> srcAddr;

bit<32> dstAddr;

}

header tcp_t {

bit<16> srcPort;

bit<16> dstPort;

bit<32> seqNo;

bit<32> ackNo;

bit<4>  dataOffset;

bit<4>  res;

bit<8>  flags;

bit<16> window;

bit<16> checksum;

bit<16> urgentPtr;

}

header udp_t {

bit<16> srcPort;

bit<16> dstPort;

bit<16> length_;

bit<16> checksum;

}

struct metadata {

@name(".meta")

meta_t       meta;

@name(".mymetadata")

mymetadata_t mymetadata;

}

struct headers {

@name(".arp")

arp_t      arp;

@name(".ethernet")

ethernet_t ethernet;

@name(".ipv4")

ipv4_t     ipv4;

@name(".tcp")

tcp_t      tcp;

@name(".udp")

udp_t      udp;

}

parser ParserImpl(packet_in packet, out headers hdr, inout metadata meta, inout standard_metadata_t standard_metadata) {

@name(".parse_arp") state parse_arp {

packet.extract(hdr.arp);

transition accept;

}

@name(".parse_ethernet") state parse_ethernet {

packet.extract(hdr.ethernet);

transition select(hdr.ethernet.etherType) {

16w0x800: parse_ipv4;

16w0x806: parse_arp;

default: accept;

}

}

@name(".parse_ipv4") state parse_ipv4 {

packet.extract(hdr.ipv4);

meta.meta.ipv4_sa = hdr.ipv4.srcAddr;

meta.meta.ipv4_da = hdr.ipv4.dstAddr;

meta.meta.tcpLength = hdr.ipv4.totalLen - 16w20;

transition select(hdr.ipv4.protocol) {

8w6: parse_tcp;

8w17: parse_udp;

default: accept;

}

}

@name(".parse_tcp") state parse_tcp {

packet.extract(hdr.tcp);

meta.meta.tcp_sp = hdr.tcp.srcPort;

meta.meta.tcp_dp = hdr.tcp.dstPort;

transition accept;

}

@name(".parse_udp") state parse_udp {

packet.extract(hdr.udp);

transition accept;

}

@name(".start") state start {

meta.meta.if_index = (bit<8>)standard_metadata.ingress_port;

transition parse_ethernet;

}

}

control egress(inout headers hdr, inout metadata meta, inout standard_metadata_t standard_metadata) {

@name("._drop") action _drop() {

mark_to_drop(standard_metadata);

}

@name(".rewrite_sip") action rewrite_sip(bit<32> sip) {

hdr.ipv4.srcAddr = sip;	//如果sip是1(參照commands.txt)出口是1

}

@name(".nop") action nop() {

}

@name(".send_frame") table send_frame {

actions = {

_drop;

rewrite_sip;

nop;

}

key = {

standard_metadata.egress_port: exact;

//如果出口是1，也就是要離開load balancer，離開的方向是1，就要把來源ip改成10.0.0.1(vip)

}

size = 256;

}

apply {

send_frame.apply();

}

}

control ingress(inout headers hdr, inout metadata meta, inout standard_metadata_t standard_metadata) {

@name("._drop") action _drop() {

mark_to_drop(standard_metadata);

}

@name(".set_ecmp_select") action set_ecmp_select(bit<8> ecmp_base, bit<8> ecmp_count) {

//這個地方要來做hash

//count值選完以後，hash完的值放在這(meta……select)

hash(meta.mymetadata.ecmp_select, HashAlgorithm.crc16,//演算法 (bit<14>)ecmp_base,//hash的值的基準點從哪裡開始(預設值0,base=0，參照commands.txt)

//hash五個欄位：來源ip，目的ip，通訊協定，來源埠號，目的埠號

{ hdr.ipv4.srcAddr, hdr.ipv4.dstAddr, hdr.ipv4.protocol, hdr.tcp.srcPort, hdr.tcp.dstPort }, (bit<28>)ecmp_count);//最多挑選挑的上限，從0開始挑到count-1，出來的值最多是多少(2就是選擇0 & 1，3就是0,1,2)        meta.mymetadata.ecmp_select = meta.mymetadata.ecmp_select + 14w1;

//我們挑出來的值雖然是從0 & 1，但我希望它的值可以再+1，變成1 & 2

}

@name(".nop") action nop() {

}

@name(".set_ecmp_nhop") action set_ecmp_nhop(bit<48> nhop_mac, bit<32> nhop_ipv4, bit<9> port) {

standard_metadata.egress_spec = port;

hdr.ipv4.dstAddr = nhop_ipv4;

hdr.ethernet.dstAddr = nhop_mac;

hdr.ipv4.ttl = hdr.ipv4.ttl - 8w1;

}

@name(".set_nhop") action set_nhop(bit<48> dmac, bit<9> port) {

standard_metadata.egress_spec = port;

hdr.ethernet.dstAddr = dmac;

hdr.ipv4.ttl = hdr.ipv4.ttl - 8w1;

}

@name(".ecmp_group") table ecmp_group {

actions = {

_drop;

set_ecmp_select;

nop;

}

key = {

hdr.ipv4.dstAddr: lpm;

}

size = 1024;

}

@name(".ecmp_nhop") table ecmp_nhop {

actions = {

_drop;

set_ecmp_nhop;

nop;

}

key = {

meta.mymetadata.ecmp_select: exact;

}

size = 1024;

}

@name(".forward") table forward {

actions = {

_drop;

set_nhop;

nop;

}

key = {

hdr.ipv4.dstAddr: lpm;

}

size = 1024;

}

Ingress的部分有三個table：

forward.apply();：table_add forward set_nhop 10.0.1.1/32 => 00:00:0a:00:01:01 1

ecmp_group.apply();：table_add ecmp_group set_ecmp_select 10.0.0.1/32 => 0 2

如果他選擇vip，就set_ecmp_select;

ecmp_nhop.apply();

根據select值，去挑選伺服器

apply {

forward.apply();

ecmp_group.apply();

ecmp_nhop.apply();

}

}

control DeparserImpl(packet_out packet, in headers hdr) {

apply {

packet.emit(hdr.ethernet);

packet.emit(hdr.arp);

packet.emit(hdr.ipv4);

packet.emit(hdr.udp);

packet.emit(hdr.tcp);

}

}

control verifyChecksum(inout headers hdr, inout metadata meta) {

apply {

verify_checksum(true, { hdr.ipv4.version, hdr.ipv4.ihl, hdr.ipv4.diffserv, hdr.ipv4.totalLen, hdr.ipv4.identification, hdr.ipv4.flags, hdr.ipv4.fragOffset, hdr.ipv4.ttl, hdr.ipv4.protocol, hdr.ipv4.srcAddr, hdr.ipv4.dstAddr }, hdr.ipv4.hdrChecksum, HashAlgorithm.csum16);

verify_checksum_with_payload(true, { hdr.ipv4.srcAddr, hdr.ipv4.dstAddr, 8w0, hdr.ipv4.protocol, meta.meta.tcpLength, hdr.tcp.srcPort, hdr.tcp.dstPort, hdr.tcp.seqNo, hdr.tcp.ackNo, hdr.tcp.dataOffset, hdr.tcp.res, hdr.tcp.flags, hdr.tcp.window, hdr.tcp.urgentPtr }, hdr.tcp.checksum, HashAlgorithm.csum16);

}

}

control computeChecksum(inout headers hdr, inout metadata meta) {

apply {

update_checksum(true, { hdr.ipv4.version, hdr.ipv4.ihl, hdr.ipv4.diffserv, hdr.ipv4.totalLen, hdr.ipv4.identification, hdr.ipv4.flags, hdr.ipv4.fragOffset, hdr.ipv4.ttl, hdr.ipv4.protocol, hdr.ipv4.srcAddr, hdr.ipv4.dstAddr }, hdr.ipv4.hdrChecksum, HashAlgorithm.csum16);

update_checksum_with_payload(true, { hdr.ipv4.srcAddr, hdr.ipv4.dstAddr, 8w0, hdr.ipv4.protocol, meta.meta.tcpLength, hdr.tcp.srcPort, hdr.tcp.dstPort, hdr.tcp.seqNo, hdr.tcp.ackNo, hdr.tcp.dataOffset, hdr.tcp.res, hdr.tcp.flags, hdr.tcp.window, hdr.tcp.urgentPtr }, hdr.tcp.checksum, HashAlgorithm.csum16);

}

}

V1Switch(ParserImpl(), verifyChecksum(), ingress(), egress(), computeChecksum(), DeparserImpl()) main;